Исследование влияния эффективности подготовки начального атомного волнового пакета и мощности π-импульсов рамановского излучения на чувствительность квантового гравиметра

1 Введение

Абсолютные квантовые интерферометры-гравиметры [1] представляют собой высокотехнологичные устройства, предназначенные для прямого измерения гравитационного ускорения g, которые основаны на интерференции ультрахолодных атомов. Их востребованность в различных научных и прикладных областях обусловлена превосходными метрологическими характеристиками, включая высокие точность, стабильность, чувствительность, частоту опроса, а также транспортабельностью и отсутствием систематического дрейфа.

Точность и чувствительность квантового гравиметра зависят от различных факторов. В данной работе внимание было сосредоточено на двух из них: контрасте интерференционной картины и эффективности подготовки начального атомного волнового пакета.

Из-за эффекта Доплера атомы с различной начальной скоростью имеют различные отстройки от частоты рамановского излучения, поэтому по окончании интерференции атомы будут иметь отличные населенности, что приведет к уменьшению контраста интерференционной картины. Контраст можно повысить за счёт увеличения мощность рамановских π-импульсов, поскольку тогда доплеровская отстройка будет в меньшей степени влиять на населенность атомных состояний после рамановских импульсов благодаря увеличению частоты раби двух-фотонных переходов.

Подготовка начального атомного волнового пакета в магнито-нечувствительном состоянии m_F = 0 необходима для минимизации влияния магнитного поля на результат атомной интерференции. Эффективная подготовка должна, во-первых, обеспечивать накопление максимально возможного числа атомов в магнито-нечувствительном состоянии, поскольку квантовый проекционный шум атомного интерферометра обратно пропорционален квадратному корню из числа атомов, и, во-вторых, приводить к минимальному разогреву атомного облака, поскольку нагрев приведет к уменьшению контраста интерференционной картины.

Существуют различные способы подготовки атомов в магнито-нечувствительное состояние. В данной работе была исследована оптическая накачка, поскольку этот метод позволяет достичь как высокой эффективности накопления атомов в магнито-нечувствительном состоянии, так и не значительного разогрева атомного облака. Принцип оптической накачки в магнито-нечувствительное состояние заключается в использовании лазерного излучения со строго определённой поляризацией за счёт чего благодаря спонтанному излучению можно накопить всю населённость атома в определённом выбранном магнито-нечувствительном состоянии, не взаимодействующим с лазерным излучением. В теории оптическая накачка позволяет накопить 100 % населённости квантовой системы в определённом магнитном подуровне, однако на практике эффективность немного ниже, что обусловлено неидеальностью поляризации лазерного излучения, приводящей к переходам из выбранного магнитного подуровня. Также другой значимый недостаток оптической накачки это нагрев атомного облака ввиду спонтанного излучения. Для некоторых схем оптической накачки величина данного нагрева весьма значительна, что приводит к серьёзному ухудшению качества сигнала атомного интерферометра.

В настоящей работе выполнено численное моделирование различных схем оптической накачки для подготовки атомов 87Rb в магнито-нечувствительном состоянии на D2​-линии. Наиболее эффективная из рассмотренных схем была исследована экспериментально на создаваемом гравиметре [2]. Кроме того, экспериментально проверено влияние применения оптической накачки на контраст атомного интерферометра и чувствительность квантового гравиметра; полученные результаты сравнивались с данными, полученными ранее с использованием метода магнитной селекции [3] для подготовки в магнито-нечувствительном состоянии. Проведено исследование влияния мощности Рамановских π-импульсов на контраст интерференционной картины, включающее численное моделирование и экспериментальные измерения.

2 Методы

2.1. Оптическая накачка и её моделирование

Всего на D2-линии 87Rb существует три возможные схемы оптической накачки магнито-нечувствительное, как показана на рис. 1.

Первая схема I состоит из двух стадий. После начального этапа захвата и охлаждения атомов в разрабатываемом квантовом гравиметре атомы 87Rb находятся в состоянии F = 2. На первой стадии происходит перекачка атомов в состояние F = 1 с помощью резонансного излучения [F = 2} <=> [F’ = 2}. По окончании данной стадии атомы равномерное распределены по магнитным подуровням состояния F=1. На второй стадии с помощью пары пучков резонансного излучения [F = 1, m_F = 0} <=> [F’ = 0} с σ+ и σ- поляризации все атомы перекачиваются в состояние [F = 1, m_F = 0}.

Во второй схеме II одновременно используются резонансные лазерное излучения [F = 1} <=> [F’ = 2} и излучение [F = 2} <=> [F’=2} с линейной поляризацией.  Поскольку переход [F = 2, m_F = 0} <=> [F’ = 2, m_F = 0} запрещён [], то вся населённости квантовой системы спустя некоторое время будет накоплена в состоянии [F = 2, m_F = 0}.

Третья схема III аналогична схеме II, но в ней используются резонансные лазерное излучение [F = 2} <=> [F’ = 1} и излучение [F = 1} <=> [F’ = 1} с линейной поляризацией. Переход [F = 1, m_F = 0} <=> [F’ = 1, m_F = 0} запрещён [], и населённости квантовой системы спустя некоторое время будет перекачана в состоянии [F = 1, m_F = 0}.

Для численного моделирования динамики населённостей при оптической накачке используются оптические уравнения Блоха для населённостей магнитных подуровней основного состояния в приближении, когда скорость спонтанного распада значительно превышает скорость вынужденных переходов [5]. Расчёт нагрева атомного облака осуществляется на основе числа рассеянных фотонов в соответствии с эффектом отдачи [6]. Количество рассеянных фотонов определяется по динамике населённостей и скорости рассеивания.

2.2. Контраст сигнала атомного интерферометра и моделирование атомного интерферометра

Моделирование атомного интерферометра для получения контраста было выполнено с помощью выражений, описывающей динамику амплитуд атомных состояний c1 и с2 в процессе двух-фотонных вынужденных рамановских переходов [1, 4]:

c1t+τ=eiΩ12∆+Ω22∆+δτ2cosΩRτ2+ iΩRΩ12∆-Ω22∆-δsinΩRτ2c1t+iΩRΩ0sinΩRτ2eiδ0t+παt2c2t,#(1а)

c2t+τ=eiΩ12∆+Ω22∆-δτ2iΩRΩ0sinΩRτ2c1te-iδ0t+παt2+cosΩRτ2- iΩRΩ12∆-Ω22∆-δsinΩRτ2c2t,#(1б)

где t – время подачи рамановского импульса, τ – длительность рамановского импульса, Ω1  и Ω2 – частоты раби однофотонных переходов, ∆ - отстройка частот рамановских пучков от частот однофотонных переходов, Ω0 = 2Ω1Ω2/∆ – частота раби двух-фотонного перехода, δ0 – начальная отстройка частоты рамановского излучения от частоты двух-фотонного перехода, α – скорость чирпирования рамановского излучения, δR= δ0+2παt – отстройка частоты рамановского излучения от частоты двух-фотонного рамановского перехода в момент подачи рамановского импульса, ΩR2= Ω12∆-Ω22∆-δ2+ Ω02 – обобщенная частота двух-фотонного рамановского перехода.

Для расчёта суммарного сигнала, усреднённого по ансамблю атомов с различными начальными скоростями и положениями, применялось статистическое моделирование методом Монте-Карло. Также учитывалась неоднородность радиального распределения мощности рамановского излучения.

3 Результаты моделирования

3.1. Результаты моделирования оптической накачки

На рис. 2. показаны результаты численного моделирования схем I, II и III.

Литература

- Kasevich M., Chu S. Measurement of the gravitational acceleration of an atom with a light-pulse atom interferometer //Applied Physics B. – 1992. – Т. 54. – №. 5. – С. 321-332.

- Капуста Д. Н. и др. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ УЛЬТРАХОЛОДНЫХ АТОМОВ 87RB В КВАНТОВОМ ГРАВИМЕТРЕ //ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ. – 2025. – Т. 168. – №. 1. – С. 47-54.

- Первая (хотелось бы) магнитная селекция СВЧ

- Moler K. et al. Theoretical analysis of velocity-selective Raman transitions //Physical Review A. – 1992. – Т. 45. – №. 1. – С. 342.

- Atoneche F., Kastberg A. Simplified approach for quantitative calculations of optical pumping //European Journal of Physics. – 2017. – Т. 38. – №. 4. – С. 045703.

- Эффект отдачи нагрев