Подготовка начального волнового пакета для квантового интерферометра-гравиметра

Адамов Кирилл Николаевич1,2, Капуста Дмитрий Николаевич1,2, Бонерт Анатолий Эрнстович1, Гончаров Андрей Николаевич1,2,3

1Институт лазерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия

2Новосибрский государственный университет, Новосибирск, Россия

3Новосибрский государственный технический университет, Новосибирск, Россия

e-mail: ofadamovkirill@gmail.com

Измерение ускорения свободного падения с высокой точностью представляет собой актуальную задачу в области современной науки и техники. Высокочувствительные и высокоточные гравиметры, как инструмент регистрации гравитационного ускорения, играют ключевую роль как в фундаментальных исследованиях, так и в решении широкого круга прикладных задач. Особое место занимают абсолютные квантовые гравиметры, обладающие рядом существенных преимуществ: отсутствие дрейфа, отсутствие подвижных механических элементов, высокая скорость проведения измерений, возможность совмещения функционала гравиметра, гироскопа и акселерометра в одном приборе.

Точность квантового гравиметра определяется характеристиками источника ультрахолодных атомов 87Rb, включая число атомов в облаке, их температуру, эффективность подготовки начального атомного волнового пакета и др. Существенное влияние на чувствительность и стабильность оказывают различные шумы, наибольший вклад среди которых вносит вибрационный шум. Для подавления вибрационных шумов применяется виброизолирующая платформа в сочетании с системой посткоррекции сигнала [2] либо с активной системой компенсации вибрационных возмущений.

В настоящей работе проведено исследование по подготовке ультрахолодных атомов 87Rb в магнито-нечувствительное квантовое состояние для применения в атомном интерферометре-гравиметре. В рамках исследования выполнено численное моделирование оптической накачки атомов рубидия на уровень ∣F=1, m=0⟩ с использованием перехода ∣F=1⟩↔∣F′=0⟩ посредством численного решения скоростных уравнений, описывающих распределение населённостей магнитных подуровней основного состояния [1]. Результаты моделирования показали высокую эффективность выбранной схемы накачки (порядка ~100 %) при отсутствии значительного нагрева атомного облака. Реализация данной методики позволила подготовить атомы 87Rb в магнито-нечувствительное состояние ∣F=1, m=0⟩ с эффективностью более 95 % (см. Рис. 1(а)) и нагревом менее 1 мкК. Использование данной методики привело к улучшению чувствительности гравиметра в более чем 4 раза и достичь 5.2 мГал/√Гц (см. Рис. 1(б)).

Рис. 1. Зависимость населенности атомов до и после оптической накачки от отстройки относительно часового перехода (а) и зависимость стандартного отклонения σg гравитационного ускорения от времени усреднения после оптической накачки (б).

Также проведено исследование компенсации вибрационных шумов методом посткоррекции сигнала с использованием акселерометра. Реализация данной методики позволила улучшить выходные метрологические характеристики гравиметра.

[1] F. Antoche, A. Kastberg Simplified approach for quantitative calculations of optical pumping // European Journal of Physics. - 2017. - №4. - С. 045703.

[2] J. Guo, S. Ma, C. Zhou, J. Liu, B. Wang, D. Pan, H. Mao Vibration compensation for a vehicle-mounted atom gravimeter // IEEE Sensors Journal. - 2022. - №13. - С. 12939-12946.